FICHA 2 Actuaciones en los espacios exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos o instalaciones de uso concurrencia pública y titularidad pública o privada

|  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAS GENERALES (Sección 1ª) |  |  |  |  |  |
| REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS (Art. 60). EXIGENCIAS MÍNIMAS (Art. 61) |  |  |  |  |  |
| Art. 60 Redacción de Proyectos y ejecución de obras. Las disposiciones contenidas en este Título serán de obligatoria observancia en el diseño de planes, redacción de proyectos y ejecución de obras. El alcance y el contenido documental de los proyectos se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título Preliminar. Art. 61. Exigencias mínimas. 1. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán los mínimos obligatorios para cualquier edificio, establecimiento e instalación fijo de concurrencia pública. 2. Para la construcción, reforma, cambio de uso o de actividad de edificios, establecimientos e instalaciones que impliquen concurrencia de público, a que se refiere el apartado anterior, será preceptivo que los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de utilización colectiva, resulten accesibles a las personas con cualquier tipo de discapacidad, debiendo para ello ajustarse a lo dispuesto en el presente Capítulo sin perjuicio de mayores exigencias que pudiera establecer la normativa sectorial sobre edificación. 3. Se exceptúan los espacios de uso restringido, tales como salas de máquinas, equipos e instalaciones, cuartos de contadores y otros de análoga naturaleza. 4. Las exigencias particulares establecidas en función del uso, capacidad, aforo y actividad de los edificios, establecimientos e instalaciones referidos en los apartados 1 y 2 se definen en las tablas contenidas en el Anexo III. |  |  |  |  |  |
| RELACIÓN, SEGÚN USOS, DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES AFECTADOS. (Art. 61) |  |  |  |  |  |
| a) Alojamientos. b) Comerciales. c) Sanitarios. d) Servicios sociales. e) Actividades culturales y sociales. f) Hostelería. g) Administrativos. h) Docentes. i)Transportes. j) Religiosos. k) Garajes y aparcamientos. l) Los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero. |  |  |  |  |  |
| ESPACIOS EXTERIORES (Sección 2ª) |  |  |  |  |  |
| ZONAS Y ELEMENTOS DE URBANZIACIÓN PRIVATIVOS (Art. 63) |  |  |  |  |  |
| Las zonas y elementos de urbanización de utilización colectiva situados en los espacios exteriores privativos de los edificios, establecimientos e instalaciones, así como los itinerarios peatonales o comunicaciones que unan varios edificios, establecimientos o instalaciones entre sí, deberán cumplir las condiciones establecidas en el Título I que les sean de aplicación. |  |  |  |  |  |
| ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL (Sección 3ª) |  |  |  |  |  |
| ACCESO AL INTERIOR (Art. 64) |  |  |  |  |  |
| Los accesos desde el exterior deben cumplir las siguientes condiciones: |  |  |  |  |  |
| - De existir varios accesos al interior del edificio, al menos uno de ellos deberá ser accesible. De existir sólo uno, éste será accesible. - El acceso al que se refiere el párrafo anterior deberá ser el principal. |  | Si/ No cumple Si/ No cumple |  |  |  |
| Debe cumplir las siguientes condiciones: |  |  |  |  |  |
| 1. Acceso desde el espacio exterior al interior de los edificios: | a) Estará al mismo nivel que la cota exterior (si es posible). | Si /No cumple |  |  |  |
|  | b) Desniveles de más de 5 cm, el acceso se realizará mediante rampa, tapiz rodante o ascensor (remisión a los Art. 72, 73 y 74) Desniveles no mayores de 5 cm, se salvarán con plano inclinado. | Si /No cumple 0.80 m / P ≤ 25 % |  |  |  |
|  | c) La entrada accesible comunicará, al menos con un itinerario accesible fácilmente localizable y con las plazas de aparcamiento accesibles situadas en el exterior del edificio. | Si/ No cumple |  |  |  |
|  | d) La anchura mínima libre de paso | 0.80 metros |  |  |  |
|  | e) El hueco de paso así como las puertas deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 67. | Si/ No cumple |  |  |  |
| 2. Sistemas de control fijos de accesos y salidas. | Se dispondrá un paso alternativo accesible si estos sistemas (arcos de detección, torniquetes y similares) suponen un obstáculo para personas con discapacidad. | Si/ No cumple |  |  |  |
| 3. Diferencia de rasantes entre la vía pública y la parcela. | - La diferencia de rasantes se resuelve en el interior de la parcela. - La diferencia de rasantes se resuelve en la vía pública, debido a la imposibilidad o grave dificultad de hacerlo en el interior del edificio existente. Existe señalización, medidas de protección y se permite el paso de una persona (con acompañante o perro guía) | Si/ No cumple Si/ No cumple |  |  |  |
| 4. Ubicación del acceso al interior. | El acceso accesible está en la misma zona por la que accede el resto de público (sin perjuicio de lo indicado en el Anexo III). | Si/ No cumple |  |  |  |
| 5. Planes de evacuación. | Las personas con movilidad reducida pueden utilizar las salidas que suponen una mayor rapidez de evacuación. | Si/ No cumple |  |  |  |
| ITINERARIOS ACCESIBLES (Art. 65). |  |  |  |  |  |
| 1. Itinerarios y espacios accesibles para personas con movilidad reducida: | a)La comunicación entre el exterior y el interior del edificio, establecimiento e instalación. | Si/ No cumple |  |  |  |
|  | b)Las áreas y dependencias de utilización colectiva. | Si/ No cumple |  |  |  |
|  | c)La comunicación entre, al menos, un acceso al edificio, establecimiento o instalación y las áreas y dependencias de utilización colectiva, debiendo ser dicho acceso el principal. En los edificios, establecimientos o instalaciones utilizados por las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales la comunicación entre los accesos a los mismos y la totalidad de sus áreas y recintos. | Si/ No cumple |  |  |  |
|  | d)Los edificios, establecimientos o instalaciones agrupados en un mismo complejo estarán comunicados entre sí y con las zonas comunes por itinerarios accesibles. | Si/ No cumple |  |  |  |
| 2. Elementos fijos o móviles | Ancho mínimo libre practicable de pasillos (se permiten alteraciones puntuales de longitud inferior a 0.50 m debidas a soluciones estructurales con el paso mínimo de 0.90 m): | 1.20 m |  |  |  |
| 3. Zonas de descanso | Cuando las distancias de los desplazamientos al mismo nivel sean mayores de 50 metros o cuando sean previsibles situaciones de espera, se habilitarán zonas de descanso que no obstaculicen el itinerario peatonal, con una reserva de espacio para el uso preferente de personas con movilidad reducida. | Si/ No cumple |  |  |  |
| VESTÍBULOS Y PASILLOS (Art. 66). |  |  |  |  |  |
| 1.- Las dimensiones de los vestíbulos permitirán la inscripción de una circunferencia de diámetro (no barrido por las hojas de las puertas): 2.- Ancho mínimo libre practicable de pasillos (se permiten alteraciones puntuales de longitud inferior a 0.50 m debidas a soluciones estructurales con el paso mínimo de 0.90 m): |  | 1.50 m 1.20 m |  |  |  |
| HUECOS DE PASO (Art. 67). |  |  |  |  |  |
| 1. Las puertas de acceso al edificio desde el exterior y puertas interiores (zonas de uso comunitario) cumplirán: | - A ambos lados de las puertas, espacio libre horizontal al mismo nivel (se puede computar el acerado o espacio exterior colindante) | Ø ≥ 1,20 m |  |  |  |
|  | - Ángulo apertura | ≥ 90º |  |  |  |
|  | - Anchura mínima libre de paso | ≥ 0.80 m |  |  |  |
|  | - En puertas de dos o más hojas, sin mecanismos de automatismo y coordinación, al menos una de ellas dejará paso libre de anchura ≥ 0,80 m | Si/ No cumple |  |  |  |
|  | - Las puertas son fácilmente identificables para personas con deficiencia visual | Si/ No cumple |  |  |  |
| 2. Las puertas para evacuación, además de lo anterior: | - Dispondrán de barra de apertura situada a 0.90 m del nivel del suelo que se accionará por simple presión: | Si/ No cumple |  |  |  |
| 3. Las puertas de apertura automática estarán provistas de: | - Mecanismo de minoración de velocidad programado (velocidad no superior a 0.5 por segundo) | Si / No cumple |  |  |  |
|  | - Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático si hay una persona en su umbral. | Si / No cumple |  |  |  |
|  | - Dispositivos sensibles que las abran en caso de aprisionamiento. | Si / No cumple |  |  |  |
|  | - Mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. | Si / No cumple |  |  |  |
| Las puertas con hojas totalmente transparentes: | - Se ejecutarán con policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 mm o acristalamientos laminares de seguridad. | Si / No cumple |  |  |  |
|  | - Dispondrán de señalización horizontal en toda su longitud a una altura inferior entre 0,85 y 1,10m, y a una altura superior entre 1,50 y 1,70m. | Si / No cumple |  |  |  |
| Si existen puertas giratorias: | - Se dispondrán otros huecos de paso con distinto sistema de apertura. | Si/ No/ No cumple |  |  |  |
| Las puertas correderas: | - No tendrán resaltes en el pavimento. | Si/ No/ No cumple |  |  |  |
| Las puertas de acceso al edificio con pasos controlados, al menos uno dispondrá de: | - Un sistema tipo cuchilla, guillotina o batiente automático con hueco libre de paso | ≥0.90 m |  |  |  |
|  | - En su defecto, cuenta con portilla para apertura manual por parte del personal de control con hueco libre de paso | ≥0.90 m |  |  |  |
| Sistemas de accionamiento de apertura o cierre: | - Situados a una altura comprendida entre: | 0.80-1.00 m |  |  |  |
|  | - Separación del plano de la puerta: | ≥ 40 mm |  |  |  |
|  | - Ancho mínimo de señalización en hojas totalmente transparentes sin sistemas de accionamiento: | ≥ 5 cm |  |  |  |
| PARAMENTOS VERTICALES TRANSPARENTES (Art. 68) |  |  |  |  |  |
| Los paramentos verticales transparentes (fachadas y particiones interiores): | - Se ejecutarán con policarbonatos, metacrilatos o acristalamientos laminares de seguridad. | Si / No cumple |  |  |  |
|  | - Dispondrán de señalización horizontal en toda su longitud a una altura inferior entre 0,85 y 1,10m, y a una altura superior entre 1,50 y 1,70m. | Si / No cumple |  |  |  |
| ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES (Sección 4ª) |  |  |  |  |  |
| ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O NIVELES (Art. 69) |  |  |  |  |  |
| 1. Todos los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública deberán contar al menos con un medio accesible, rampa, tapiz rodante o ascensor, alternativo a las escaleras que reúna las condiciones establecidas en los artículos 72, 73 y 74, respectivamente. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| 2. Los edificios, establecimientos e instalaciones de pública concurrencia de más de una planta contarán al menos con un ascensor accesible, sin perjuicio que su número varíe de acuerdo con lo establecido en el Anexo III. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| 3. Cuando por imposibilidad física en las obras de reforma no pueda cumplirse lo dispuesto en los dos apartados anteriores se podrá admitir la instalación de ayudas técnicas siempre que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 75. |  | Si/ No / No cumple |  |  |  |
| 4. Las diferencias de nivel inferiores o iguales a 0,55 metros se señalizarán de manera visual y táctil para facilitar su percepción. La señalización estará a una distancia mínima de 25 centímetros del borde. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| 5. Las diferencias de nivel superiores a 0,55 metros se protegerán con barandillas o antepechos para evitar el riesgo de caídas. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| ESCALERAS (Art. 70) |  |  |  |  |  |
| 1.- Cumplirán las condiciones exigidas en el Código Técnico de la Edificación. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| 2.- Diseño y trazado: | a) Anchura libre de tramo (descontando pasamanos que sobresalgan ≥ 12 cm) (tramos curvos: considerando zonas de dimensión de huella ≥ 17 cm) b) Se prohíben las escaleras sin tabica. c) No se permite vuelo, resalto o bocel de la huella sobre la tabica. d) Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo 15º con la vertical. e) En escaleras abiertas, para posibilitar la evacuación, la pendiente hacia el exterior será ≤ 1.5 % y el pavimento será antideslizante en seco y mojado. f) No se admite la colocación de elementos sueltos (alfombras o similar) | ≥ 1,20 m Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple |  |  |  |
| 3.- Mesetas: | a) Circunferencia mínima inscribible al mismo nivel y libre de obstáculos (sin invasión de puertas ni ventanas). b) Existirá un arranque y desembarco, al principio y al final de la escalera, medido en el sentido del recorrido de: c) Distancia desde el primer peldaño hasta puertas o pasillos de ancho menor a 1.20 m situados en la meseta: d) No se admiten escalones o mesetas compensadas. e) Nivel de iluminación medido en el suelo: | ≥ 1.20 m ≥ 1.20 m ≥ 0.40 cm Si/ No cumple ≥ 150 luxes |  |  |  |
| 4.- Pavimentos: | a) Las huellas serán de material antideslizante y se dispondrá en el borde de la misma un material o tira antideslizante de color contrastado enrasada en el ángulo del peldaño y firmemente unida a éste. b) Se prohíben los pavimentos de los escalones que produzcan destellos o deslumbramientos. c)En los arranques y desembarcos de cada planta las escaleras estarán provistas de una franja señalizadora de diferente textura y color al pavimento de éstas, y de anchura igual a la del peldaño, con una profundidad de 20 cm como mínimo. | Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple |  |  |  |
| 5.- Barandillas y antepechos: | a) Las diferencias de nivel se protegerán con barandillas o antepechos con pasamanos. b) Si las escaleras están cerradas lateralmente por muros, se dispondrán pasamanos continuos a ambos lados. c) Los pasamanos se diferencia cromáticamente de las superficies del entorno. | Si/ No cumple Si/ No/No cumple Si/ No cumple |  |  |  |
| ESCALERAS MECÁNICAS (Art. 71) |  |  |  |  |  |
| 1. Características | a) Luz libre mínima | 1 m |  |  |  |
|  | b) Velocidad | ≤ 0,5 m/s |  |  |  |
|  | c) Nº de peldaños enrasados a la entrada y salida | ≥ 2,5 |  |  |  |
|  | d) Dispondrán de protecciones laterales con pasamanos prolongándose en 45 centímetros en las áreas de embarque y desembarque siempre que no se interfieran otros espacios de uso. | Si/ No cumple |  |  |  |
|  | e) Anchura mínima de embarque y desembarque al principio y al final de la escalera mecánica. | ≥ 1,20 m |  |  |  |
| RAMPAS FIJAS (Art. 72) |  |  |  |  |  |
| 1. Cumplirán las condiciones recogidas en el Código Técnico de la Edificación. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| 2.- Diseño y trazado: | a) Los tramos serán rectos | Si/ No cumple |  |  |  |
|  | - Anchura libre mínima (sin descontar el espacio que ocupan los pasamanos si éstos no sobresalen más de 12 cm) | 1,20 m |  |  |  |
|  | - Los pavimentos serán duros e indeformables y cumplirán el Código Técnico de la Edificación. | Si/ No cumple |  |  |  |
|  | -Pendientes longitudinales: - en tramos < 3 m., pendiente - en tramos < 6 m., pendiente - en tramos ≥ 6 m., pendiente | ≤ 10% ≤ 8% ≤ 6% |  |  |  |
|  | - Longitud máxima de tramo sin descansillo, medida en proyección horizontal: | ≤ 9 m |  |  |  |
|  | - Las mesetas tendrán: - Ancho, al menos el de la rampa. - Longitud medida en la dirección de la marcha: - Se podrá inscribir una circunferencia de: - En cambios de dirección, la anchura de la rampa no se reduce a lo largo de la meseta. - No hay puertas ni pasillos de ancho inferior a 1,20 m situados a menos de 1,5 m de distancia del arranque de un tramo. - En las mesetas de embarque y desembarque existirá una franja señalizadora de 0.60 m de pavimento de diferente textura y color. - Pendiente transversal máxima - No se disponen elementos sueltos con posibilidad de deslizarse. | Si/ No cumple ≥ 1.50 m ≥ Ø 1.20 m Si/ No Cumple Si/ No cumple Si/ No cumple ≤ 2% Si/ No cumple |  |  |  |
| 3.- Barandillas y antepechos. Rampas no cerradas lateralmente: | a)Si el desnivel es ≤ 15 cm, zócalo de 10 cm de altura mínima. b) Si el desnivel es > 15 cm, barandilla o antepecho rematado con pasamanos (cumplirán las condiciones del artículo 22.1j) - Altura de la barandilla o antepecho, comprendida entre: - Los pasamanos y barandillas deben coincidir con el inicio y desarrollo final de la rampa. | Si/ No/ No cumple Si/ No/ No cumple 0.90-1.10 m Si/ No cumple |  |  |  |
| 4.- Barandillas y antepechos. Rampas cerradas lateralmente: | Dispondrán de pasamanos (cumplirán las condiciones del artículo 22.1j) | Si/ No cumple |  |  |  |
| TAPICES RODANTES (Art. 73) |  |  |  |  |  |
| a) Luz libre mínima |  | 1 m |  |  |  |
| b) Las áreas de entrada y salida desarrollan un plano con la horizontal. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| c) Pendiente para tapices inclinados |  | ≤ 12% |  |  |  |
| d) Cuentan con pasamanos laterales, a ambos lados, a una altura máxima de 0,90 metros, prolongados 0,45 metros, y su color contrastará con el entorno. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| ASCENSORES (Art. 74) |  |  |  |  |  |
| - En la cabina se puede inscribir un rectángulo de dimensiones (ancho x fondo): |  | 1.00 m x 1.25 m |  |  |  |
| - Las puertas son automáticas, cuentan con sensor de cierre y activador de apertura desde la cabina. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - Hueco de paso libre mínimo: |  | 0.80 m |  |  |  |
| - Altura máxima de la botonera desde la rasante del pavimento: |  | 1.20 m |  |  |  |
| - Hay indicadores luminosos y acústicos de llegada, indicadores luminosos que señalan el sentido de desplazamiento del ascensor. EN las jambas existe indicador del número de planta en braille y carácter arábigo en relieve a menos de 1.20 m (o sintetizador de voz) |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - Colocación y morfología de los botones: - Altura máxima sobre la rasante del pavimento: - Están dotados de números en braille y arábigos. - Botón de alarma identificado con triángulo equilátero o campana en relieve. - Los botones de cada planta disponen de luz interior. - Disponen de mecanismo que señala el tránsito por cada planta. |  | 1.20 m Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple |  |  |  |
| - Cuenta con indicador acústico de apertura automática dentro de la cabina. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - Cuenta con indicador sonoro de parada e información verbal de planta. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - Cuenta con un pasamanos en las paredes de la cabina a una altura comprendida entre: |  | 0.80 - 0.90 m |  |  |  |
| - La precisión de nivelación del ascensor es igual o menor a 2 cm |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - El ascensor llega a todas las plantas del aparcamiento en aparcamientos de utilización colectiva y con comunicación con los espacios comunes del edificio. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| AYUDAS TÉCNICAS PARA SALVAR DESNIVELES (Art. 75) |  |  |  |  |  |
| Sólo se admiten en: - Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales o extraordinarias en edificios existentes de concurrencia Pública. - Salas, recintos o espacios, en los que existan tarimas, estrados o escenarios, en el supuesto de encontrarse dichos elementos a distinto nivel. - En obras de reforma, en las que por imposibilidad física sean inviables las soluciones anteriores se admitirá la instalación de ayudas técnicas: a) Plataformas salvaescaleras. b) Plataformas elevadoras verticales. c) Cualquier otra de naturaleza análoga. |  |  |  |  |  |
| - Posibilitan salvar desniveles de forma autónoma a personas usuarias de sillas de ruedas: |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - Están instaladas de forma permanente: |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - En el embarque y desembarque se puede inscribir una circunferencia de: |  | Ø 1.20 m |  |  |  |
| - Cumplen condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial de aplicación. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - Las plataformas salvaescaleras no invaden el ancho libre de la escalera en su posición recogida. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - Rampas desmontables: - Sólo se permite su uso de forma ocasional. - Cumple requisitos del art. 22. - Son sólidas y estables. - Se mantienen a lo largo del horario de servicio al público. |  | Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple |  |  |  |
| ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES (Sección 5ª) |  |  |  |  |  |
| ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONDICIONES DE LOS ESPACIOS RESERVADOS (Art. 76) |  |  |  |  |  |
| En las salas, recintos y espacios exteriores o interiores de los edificios, establecimiento e instalaciones, de utilización y concurrencia pública (ya sea de carácter permanente, temporal, efímero, ocasional o extraordinario) en los que se dispongan butacas, sillas o asientos, se cumplen las siguientes condiciones: |  |  |  |  |  |
| a) Reserva mínima de espacios para personas usuarias de silla de ruedas (ubicados según criterios de comodidad y seguridad junto a los espacios de circulación y vías de evacuación accesibles. Sin perjuicio de lo establecido en el Anexo III, en función del uso, aforo o capacidad. |  | ≥ 2 espacios |  |  |  |
| b) La superficie reservada será horizontal y a nivel con los accesos. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| c) Los espacios reservados deberán estar integrados dentro de la disposición del resto de los asientos. En las salas de cines, dichos espacios deberán situarse en el tramo comprendido entre las filas de la zona central o superior de las salas. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| d) Los espacios reservados no podrán ubicarse en espacios residuales y aislados y que no se hubieran concebido como asiento para su utilización por el público en general. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| e) El espacio libre entre las filas de butacas será mayor o igual a 0,50 metros para permitir el acceso y el uso a personas con movilidad reducida. |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| f) En el caso de que el espacio de butacas, sillas o asientos se disponga en graderío, la reserva de espacios para personas usuarias de silla de ruedas se localizará junto a los accesos a los distintos niveles de las gradas, estará próxima a algún espacio de circulación y a una vía de evacuación con una anchura mínima de 1,20 metros y al mismo nivel. |  | Si/ No / No cumple |  |  |  |
| g) Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en sus bordes. Las butacas dispondrán, en su caso, de señalización numerológica (gráfica) en altorrelieve. |  | Si/ No cumple |  |  |  |

| h) Los elementos de circulación vertical para acceder a los espacios reservados de las gradas cumplirán lo establecido en la Sección 4ª del Capítulo II. |  | Si/ No cumple |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i) El espacio reservado para cada persona usuaria de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 metros y estará debidamente señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. |  | Si/ No cumple |  |  |
| Las tarimas, estrados o escenarios a distinto nivel se salvan mediante escalera y rampa o ayuda técnica que reúnan las condiciones establecidas en el los artículos 70, 72 y 75, respectivamente. |  | Si/ No / No cumple |  |  |
| Aulas de uso docente: Se habilitan tantos espacios, que reúnan las condiciones establecidas en los apartados anteriores, como alumnos y alumnas usuarias de silla de ruedas utilicen dichas aulas. |  | Si/ No / No cumple |  |  |
| Salas de reuniones o actividades análogas: Será obligatorio habilitar tantos espacios como personas usuarias de silla de ruedas vayan a concurrir, en su caso, a las mismas. |  | Si/ No / No cumple |  |  |
| DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD (Sección 6ª) |  |  |  |  |
| ASEOS DE USO PÚBLICO (Art. 77) |  |  |  |  |
| Nº de aseos de uso público adaptados | Aseos aislados | ≥ 1 aseo (ver cond. Anexo III) |  |  |
|  | Núcleos de aseos | ≥ 1 aseo de algún núcleo (ver cond. Anexo III) |  |  |
|  | Núcleos de aseos independientes por sexo | ≥ 1 aseo por sexo ó aseo aislado compartido (ver cond. Anexo III) |  |  |
|  | Aseos aislados y núcleos de aseos | ≥ 1 aseo aislado compartido (ver cond. Anexo III) |  |  |
| Condiciones | ESPACIO - Espacio libre, no barrido por las puertas. General: Aseos compartimentados con un solo aparato sanitario: Dispone de lavabo e inodoro. LAVABO: - Lavabo sin obstáculos en su parte inferior a una altura 0,70-0,80 m. INODORO: - Espacio libre de acceso lateral con un ancho ≥ 0,70 m. - Asiento abatible a altura 0,45-0,50 m. - Sistema de descarga por mecanismo de palanca o de presión de gran superficie a altura 0,70-1,20 m. - Barras laterales (abatible la que facilite la transferencia lateral). - Sección de diámetro 30-40 mm. - Separación de la pared u otros elementos 45 mm. - Recorrido continuo. - Altura de barras horizontales de transferencia 0,70-0,75 m. - Longitud barras 20 ó 25 cm mayor que la del asiento del inodoro. - Barras verticales situadas a 30 cm por delante del borde del inodoro. ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS: - Accesorios del aseo adaptados para su utilización por personas con movilidad reducida. - La grifería automática, con sistema de detección de presencia o monomando con palanca de tipo gerontológico. - Secadores, jaboneras, toalleros y otros accesorios, así como los mecanismos eléctricos, estarán a una altura de 0,80-1,20 m. - El borde inferior del espejo a altura ≤ 0,90 m. - Aparatos sanitarios diferenciados cromáticamente del suelo y de los paramentos verticales. - Nivel mínimo de iluminación 100 luxes - Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia (si procede) - Señalizadores de libre-ocupado de comprensión universal. PUERTAS - Contarán con sistema de desbloqueo de las cerraduras desde fuera. - Símbolo Internacional de Accesibilidad (en la puerta o junto a la misma) | ≥Ø 1,50 m ≥Ø 1,20 m Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple |  |  |
| VESTUARIOS, PROBADORES Y DUCHAS (Art. 78) |  |  |  |  |
| Nº de vestuarios, probadores y duchas de utilización colectiva que reúnen las siguientes características: |  | ≥ 1 (ver cond. Anexo III) |  |  |
| Características | - Superficie libre de obstáculos - Superificie libre de obstáculos no barrido por la puerta - Asiento adosado a pared: - Dimensiones mínimas (anchoxaltoxfondo) 50x45x40 cm - Espacio libre lateral ≥ 0,70 m de ancho - Repisas, perchas y otros elementos a altura 0,40- 1,20 m. - Ducha enrasada con el pavimento: - Dimensiones mínimas libre de obstáculos (largoxancho)1,80x1,20 m - Asiento abatible - Dimensiones mínimas (anchoxaltoxfondo) 50x45x40 cm - Espacio libre lateral ≥ 0,70 m de ancho - Mango del rociador de la ducha (si manipulable) a altura 0,80-1,20 m. - Suelo será antideslizante. - Barras metálicas horizontales a una altura de 0,75 m (en los vestuarios y duchas). - Avisador luminoso y acústico para casos de emergencia (si procede). | ≥Ø 1,50 m ≥Ø 1,20 m Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple |  |  |
| DORMITORIOS Y UNIDADES DE ALOJAMIENTO (Art. 79) |  |  |  |  |
| Número mínimo de dormitorios y unidades de alojamiento reservados en los edificios, establecimientos e instalaciones destinados a alojamiento para personas con movilidad reducida o con discapacidad sensorial. |  | Ver cond. Anexo III |  |  |
| Condiciones | ESPACIO - Espacio libre, no barrido por mobiliario ≥ Ø 1,50 m. - Espacios de aproximación lateral a la cama y frontal a armarios y mobiliario ≥ 0,80 m (para camas dobles en un mismo dormitorio, se cumple a ambos lados y entre camas si éstas están separadas). DORMITORIOS: - Espacios de aproximación lateral a la cama y frontal a armarios y mobiliario ≥ 0,80 m (para camas dobles en un mismo dormitorio, se cumple a ambos lados y entre camas si éstas están separadas). - Altura de camas 0,45-0,50 m - Espacio libre inferior (para el paso de la silla de ruedas y pié de la grúa de transferencia) - Altura ≥ 25 cm - Fondo 0,60-0,80 m - Ancho 0,80 m - Los cuarto de baño o aseo integrado en el dormitorio o unidad de alojamiento cumplen las condiciones exigidas en el artículo 121. - Armarios empotrados: - Sin rodapié en el umbral. - Pavimento al mismo nivel que el de la habitación. - Puertas correderas y baldas, cajones y percheros a altura 0,40-1,20 m. HUECOS: - Anchura mínima libre de paso de puertas ≥ 0,80 m. - Espacio de barrido de las ventanas, en su caso, fuera de las zonas de circulación. - Sistemas de apertura y cierre de carpintería y protecciones exteriores (puertas, ventanas, persianas u otros) a altura ≤ 1,20 m y libres de obstáculos en su frente. - Antepechos de huecos de ventanas a altura ≤ 0,60 m - Cumplimiento del CTE DB SU 2 Riesgo de impacto o atrapamiento. ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS: - Cantos de los muebles redondeados. - Mecanismos de accionamiento, regulación y control de las instalaciones a altura 0,40-1,40 m. - Interruptor iluminación y, en su caso, teléfono, mando de climatización o sistemas de llamada, accesibles desde la posición acostada. - Avisador luminoso de llamada complementario al timbre acústico de la puerta. - Dispositivo luminoso de emergencia, incluido en el aseo. | Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple Si/ No cumple |  |  |
| Los establecimientos destinados a alojamiento que se establecen en el Anexo III se dispondrá además de, al menos, una grúa de transferencia para las personas usuarias de silla de ruedas. |  | Si/ No /No cumple |  |  |
| Los dormitorios de los edificios, establecimientos e instalaciones de uso hospitalario, asistencial y de servicios sociales, en el caso de que estén destinados a personas con movilidad reducida, se regirán por la normativa sectorial que resulte de aplicación. Sus aseos cumplirán al menos el artículo 121. |  | Si/ No /No cumple |  |  |
| EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO (Sección 7ª) |  |  |  |  |
| MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Art. 80) |  |  |  |  |
| El mobiliario de las zonas y dependencias de utilización colectiva cumple las siguientes condiciones (espacios de maniobra necesarios para su uso): |  |  |  |  |
| Condiciones | - Distancia mínima entre dos obstáculos (elementos constructivos o mobiliario). - Anchura de la franja de espacio libre a lo largo del frente del mobiliario. - Elementos de mobiliario, complementos y elementos en voladizo contrastando con su entorno y con sus bordes redondeados, evitando materiales que brillen o destellen. - Altura de elementos en voladizo a una altura mínima del suelo de 2,20 metros. | ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m Si/ No /No cumple ≥ 2,20 m |  |  |
| Edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales: - Cambios sustanciales de amueblamiento (sin reformas ni cambios de uso) que supongan modificaciones de su distribución o emplazamiento, ampliaciones o renovaciones, parciales o totales, del mobiliario y equipamiento existente que puedan incidir en las condiciones preexistentes de accesibilidad. - Traslados a edificios, establecimientos o instalaciones, en los que hayan de implantarse amueblamientos y equipos de trabajo. Requisito previo: Elaborar planos de planta de amueblamiento a escala y acotados, acompañados de memoria descriptiva, que habrán de someterse a la correspondiente supervisión técnica, para comprobar el cumplimiento de la Sección 7ª Equipamientos y mobiliario. |  | Si/ No /No cumple |  |  |
| MOSTRADORES, VENTANILLAS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN (Art. 81) |  |  |  |  |
| 1. Ubicados lo más cerca posible de los vestíbulos, salas de espera e itinerarios accesibles |  | Si/No /No cumple |  |  |
| 2. Mostradores de atención o información al público. - Tramo de longitud ≥ 0,80 m con altura 0,70-0,80 m - Heco mínimo en su parte inferior libre de obstáculos de 0,70 metros de alto y 0,50 metros de profundidad. |  | Si/No /No cumple |  |  |
| 3. Altura de ventanillas de atención al público (al menos una de ellas) ≤ 1,10 m |  | Si/No /No cumple |  |  |
| EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Art. 82) |  |  |  |  |
| Los teléfonos, máquinas expendedoras e informativas, papeleras, buzones, bancos o asientos, fuentes y bebederos que se implantan en la fachada, accesos o en el interior de los edificios de uso público, cumplen las condiciones establecidas en el Capítulo II del Título I. |  | Si/No /No cumple |  |  |
| MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Art. 83) |  |  |  |  |
| Los interruptores, pulsadores, termostatos y demás elementos de accionamiento, regulación y control de uso público cumplirán: |  |  |  |  |
| - Altura 0,90-1,20 m (excepto enchufes, a 30 cm). |  | Si/No /No cumple |  |  |
| - No son de accionamiento rotatorio (posibilitan su manipulación por personas con discapacidad, fácil accionamiento a personas con problemas de manipulación). |  | Si/No /No cumple |  |  |
| - Contraste cromático con el paramento para su identificación visual. |  | Si/No /No cumple |  |  |

| PISCINAS DE CONCURRENCIA PÚBLICA (Sección 8ª). Se exceptúan las destinadas a competiciones deportivas y las infantiles. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITINERARIOS ACCESIBLES (Art. 85) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uno entre cada vaso de piscina y zonas de utilización colectiva. |  |  |  |  | Si /No cumple |  |  |  |
| Uno entre cada vaso de piscina y acceso a la misma. |  |  |  |  | Si /No cumple |  |  |  |
| ACCESO A LOS VASOS (Art. 86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispone de grúa o elevador hidráulico homologado. |  |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |
| Dispone de escalera accesible, para lo que tendrá que cumplir las siguientes características: | Ancho |  |  |  |  | ≥ 1.20 m. |  |  |
|  | Huella |  |  |  |  | ≥ 30 cm. |  |  |
|  | Tabica |  |  |  |  | ≤ 16 cm. |  |  |
|  | Pasamanos |  |  | Se dispone a ambos lados. |  | Si/No cumple |  |  |
|  |  |  |  | Es continuo y se prolonga al principio y al final de la escalera. |  | Si/No cumple |  |  |
|  |  |  |  | Altura |  | entre 0.90–1.10 m. |  |  |
|  |  |  |  | De material ni muy deslizante ni muy rugoso y que no sufra calentamiento |  | Si/No cumple |  |  |
|  |  |  |  | Separación a paramentos verticales (en el caso de que tenga alguno cercano) |  | ≥ 4 cm. |  |  |
|  |  |  |  | El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano |  | Si/No cumple |  |  |
|  |  |  |  | Remate superior sin aristas vivas |  | Si/No cumple |  |  |
|  |  |  |  | Existe pasamanos intermedio cada 2.40 m de ancho de escalera. |  | Si/No cumple/No procede (ancho escalera < 4.80 m.) |  |  |
|  |  |  |  | Es de color diferente al entorno. |  | Si/No cumple |  |  |
| BORDES (Art. 87) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Son redondeados |  |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |
| VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS (Art. 88) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el caso de que dispongan de vestuarios, duchas y aseos, al menos uno de cada uno debe ser accesible. |  |  |  |  |  | Si/No cumple/ No procede (no dispone). |  |  |
| ÁREAS DE TRABAJO Y ZONAS DE CONCURRENCIA PÚBLICA (Sección 9ª) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPACIOS RESERVADOS A LOS TRABAJADORES (Art. 89). Aplicable a las áreas de trabajo de los edificios, establecimientos e instalaciones que se construyan, reformen o alteren su uso o actividad, total o parcialmente, de forma definitiva o provisional, que vengan obligadas por la normativa laboral vigente a reservar puestos de trabajo para personas con discapacidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumplen las condiciones establecidas para los espacios de uso público en el Capítulo I del Título II. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Disponen de un itinerario accesible entre las áreas de trabajo y las zonas de concurrencia pública. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Disponen de un itinerario accesible entre las áreas de trabajo y el acceso al edificio. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| En el caso de que dispongan de vestuarios, duchas y aseos, al menos uno de cada uno debe ser accesible. |  |  |  |  | Si/No cumple/ No procede (no dispone). |  |  |  |
| APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS (Sección 10ª). Aplicable tanto si los aparcamientos son de carácter permanente como provisional. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS TÉCNICOS (Art. 90) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe una plaza reservada a personas con movilidad reducida cada 40 plazas o fracción. Cualquier fracción < 40 = 1 plaza. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Si existen plazas reservadas, existe un acceso peatonal accesible al aparcamiento y un itinerario accesible hasta las plazas. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Las plazas reservadas se sitúan lo más cerca posible de los accesos peatonales accesibles y de las entradas accesibles a edificios, centros de transporte público y servicios públicos de la zona. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Las plazas reservadas en espacios interiores de edificios, con distintos niveles, se sitúan en el nivel más próximo a la salida, y lo más cerca posible de los accesos interiores al edificio, establecimiento o instalación. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Las plazas reservadas están señalizadas vertical y horizontalmente de forma visible con el Símbolo Internacional de Accesibilidad establecido en el Anexo IV del Reglamento y con la prohibición de aparcar a personas sin discapacidad. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| La señalización horizontal de las plazas reservadas es antideslizante. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Dimensiones de las plazas reservadas: |  | Batería o semibatería (incluida |  |  | 5 x 3.60* m (*incluida la zona de transferencia) |  |  |  |
|  |  | En cordón |  |  | 6.5 x 3.60* m (*incluida la zona de transferencia) |  |  |  |
|  |  | Anchura de la zona de transferencia* en el caso de que ésta sea compartida por dos plazas en batería o en cordón. *Zona de transferencia (zona de cambio de asiento o apoyo de la persona con movilidad reducida) |  |  | ≥ 1.40 m / No procede. |  |  |  |
| Las zonas de transferencia están comunicadas de manera accesible con el itinerario peatonal accesible. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| PAVIMENTOS INTERIORES (Sección 11ª). Aplicable a los espacios interiores cubiertos de las zonas de utilización colectiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUSITOS TÉCNICOS (Art. 91) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Son duros e indeformables. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Cumplen con el Código Técnico de la Edificación. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| INFORMACIÓN, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN (Sección 12ª) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN (Art. 92) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La información relevante se dispone en dos modalidades sensoriales para poder ser percibida por personas con discapacidad visual o auditiva. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| La información está dispuesta en lugares cercanos a los accesos y fácilmente localizable. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Los paneles de información gráfica, estática o temporal se disponen en el sentido perpendicular a la marcha, sin estar ocultos por obstáculos y sin disminuir el ancho de los itinerarios accesibles. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Los sistemas de aviso y alarma sonora se complementan con impactos visuales. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Se propicia la amplificación del sonido mediante sistemas de megafonía y bucles magnéticos. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Los puntos de información no atendidos por personal cuentan con paneles gráficos, sistemas audiovisuales y planos táctiles. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| SEÑALIZACIÓN (Art. 93) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El edificio, establecimiento o instalación se señaliza desde la fachada y en el interior, identificando plantas, distribución de estancias y señalización propia de emergencia. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Existen señales y paneles informativos exteriores en los itinerarios accesibles que conducen al edificio. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Están señalizadas las entradas, especialmente la principal. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| La señalización permite la circulación de personas con discapacidad de froma autónoma por el interior del edificio. Se encuentran señalizados los vestíbulos, el inicio de los pasillos y las zonas de embarque y desembarque de escaleras, rampas y ascensores. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Se señalan los itinerarios hacia los puntos de centralización de información mediante texturas o colores diferentes en el suelo. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| La señalización visual está constituida por símbolos o caracteres gráficos que reúnen las condiciones del artículo 95. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Están señalados con el Símbolo Internacional de Accesibilidad los accesos, itinerarios, aseos, ascensores, vestuarios, duchas, probadores, elementos de comunicación vertical, aparcamientos y espacios reservados que sean accesibles. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Los planos de edificio, establecimientos e instalaciones, directorios, maquetas y placas de orientación se ubican en lugares transitados y lo más cerca posible de la puerta de entrada. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Las rotulaciones están iluminadas de forma que no se producen sombras, reflejos ni deslumbramientos. Para ello no se protegen con cristal. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| La información puede ser leída hasta una distancia de 5 metros. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| La información se coloca centrada a un altura desde el pavimento de 1.60 m. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| La parte inferior de los indicadores colgantes está situada a más de 2.20 m. sobre el suelo. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Los indicadores sobre bases se colocan fuera de los itinerarios practicables y no obstaculizan la visibilidad de las señales de seguridad. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| ILUMINACIÓN Y CONTRASTE (Art. 94) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En los espacios de utilización colectiva la iluminación tiene la intensidad y uniformidad necesaria, evitando efectos de deslumbramiento. Se evitan contraluces y diferencias bruscas de iluminación. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Iluminancia: |  |  | Vestíbulos |  | ≥ 200 lux |  |  |  |
|  |  |  | Pasillos, rampas y escaleras |  | ≥ 150 lux |  |  |  |
|  |  |  | Cabina de ascensor |  | ≥ 100 lux |  |  |  |
| Las fuentes de luz se colocan por encima de la línea de visión. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Se resaltan mediante luces directas o aumentos de intensidad lumínica los puntos de interés como escaleras, sistemas de señalización y otros análogos. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Niveles de reflectancia de superficie: |  |  | Techos |  | entre 70-90 % |  |  |  |
|  |  |  | Paredes |  | entre 40-60% |  |  |  |
|  |  |  | Suelos |  | ≤ 30 % |  |  |  |
| CONDICIONES MÍNIMAS EN EL SISTEMA ESCRITO O PICTOGRÁFICO (Art. 95) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe un claro contraste visual entre la figura y el fondo. No se sitúan las letras sobre ilustraciones y fotografías. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Se utilizan símbolos y pictogramas reconocidos universalmente. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| No se utilizan dispositivos de control idénticos para funciones distintas. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| El texto se justifica a la izquierda en mensajes escritos que ocupen más de una línea. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| El interlineado es 25 a 30% del tamaño de la fuente. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Se utilizan mayúsculas y minúsculas en los textos. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| La relación entre la anchura y la altura de las letras mayúsculas está entre 0.70 – 0.85. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Las superficies acristaladas verticales cuentan con elementos opacos de señalización compuesto por dos bandos a todo lo ancho, una entre 0.85-1.10 m del suelo y otra entre 1.50-1.70 m. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| El tamaño de la letra está configurado en función de la distancia a la que va a ser observado. (véanse recomendaciones del Anexo II del Reglamento) |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Se utilizan colores de fuerte contraste. (véanse recomendaciones del Anexo II del Reglamento) |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| En las escaleras, rampas y ascensores, la señalización escrita o pictográfica permite su identificación táctil mediante relieve y sistema braille. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| En el mobiliario que por sus funciones debe ser manipulable, la señalización configurada como sistema escrito o pictográfico permite su identificación táctil mediante relieve y sistema braille. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Anexo II del Reglamento: Recomendaciones sobre el sistema escrito o pictográfico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Sección 13ª) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NORMAS GENERALES (Art. 97) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los edificios, establecimientos e instalaciones disponen de ascensor de emergencia* con accesos desde cada planta que posibilita la evacuación prioritaria de personas con movilidad reducida en función de su uso y altura de evacuación conforme a lo establecido sobre seguridad en caso de incendio en el CTE. Los elementos constructivos que delimitan la caja de ascensor y sus zonas de espera son resistentes al fuego. *Ascensor de emergencia: Ascensor que puede ser utilizado por el personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento y también para la evacuación de personas con discapacidad. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Se dispondrán de zonas de refugio delimitadas por elementos resistentes al fuego, para rescate y salvamento de personas con discapacidad, en todos los niveles donde no está prevista una salida de emergencia accesible, conforme se determine en la normativa sectorial de aplicación o en la normativa que sirva de desarrollo del presente Decreto. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |
| Los recorridos de evacuación, tanto hacia el espacio libre exterior, como hacia las zonas de refugio, están señalizados conforme a lo establecido sobre seguridad en caso de incendio en el CTE. Y cuentan igualmente con señalización óptica, acústica y táctil adecuadas para facilitar la orientación de personas con discapacidad. |  |  |  |  | Si/No cumple |  |  |  |