FICHA 4 Viviendas reservadas a personas con movilidad reducida

|  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| RESERVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (Sección 3ª) |  |  |
| NÚMERO Y PROPORCIONES (Art. 111) |  |  |
| - En vivienda protegida, promovida o subvencionada por Administraciones Públicas, se reservarán viviendas apara personas con movilidad reducida, en las siguientes proporciones: - De 17 a 39 viviendas - De 40 a 66 viviendas - De 67 a 99 viviendas - De 100 a 133 viviendas - De 134 a 165 viviendas - De 166 en adelante | 1 vivienda 2 viviendas 3viviendas 4 viviendas 5 viviendas 3 % redondeado (≥ 0,5 al alza; <0,5 a la baja) No procede |  |
| - Se reservarán anejos vinculados en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que las viviendas | SI / No cumple / No procede |  |
| EXENCIONES (Art. 112) |  |  |
| - Se podrá sustituir la adecuación interior de las viviendas por aval (como mínimo del 15% del precio máximo autorizado de venta de la vivienda) que garantice la realización de las obras necesarias para las adecuaciones correspondientes. | SI / No cumple / No procede |  |

| REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS RESERVADAS (Sección 4ª) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESO A LA VIVIENDA, PASILLOS Y VESTÍBULOS (Art. 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Puertas de acceso a la vivienda y todas las interiores: |  |  |  | - A ambos lados de las puertas, espacio libre horizontal al mismo nivel |  | Ø ≥ 1,20 m |  |  |
|  |  |  |  | - Ángulo apertura |  | ≥ 90º |  |  |
|  |  |  |  | - Anchura mínima libre de paso |  | ≥ 0,80 m |  |  |
|  |  |  |  | - En puertas de dos o más hojas, sin mecanismos de automatismo y coordinación, al menos una de ellas dejará paso libre de anchura ≥ 0,80 m |  | Si / No cumple |  |  |
|  |  |  |  | - Las puertas de apertura automática estarán provistas de: a) Mecanismo de minoración de velocidad (programado para v ≤ 0,5 m/s b) Dispositivo sensible que impida el cierre cuando el umbral esté ocupado c) Dispositivos sensibles que la abran automáticamente en caso de aprisionamiento d) Mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre |  | Si / No cumple |  |  |
|  |  |  |  | - Las puertas con hojas totalmente transparentes: a) Se ejecutarán con policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6mm o acristalamientos laminares de seguridad. b) Dispondrán de señalización horizontal en toda su longitud a una altura inferior entre 0,85 y 1,10m, y a una altura superior entre 1,50 y 1,70m. |  | Si / No cumple |  |  |
|  |  |  |  | - Las puertas correderas no tendrán resaltes con el pavimento |  | Si / No cumple |  |  |
|  |  |  |  | - Los sistemas de accionamiento de apertura o cierre (tiradores, picaportes, manillas, pulsadores, etc) deben: a) Ser utilizables por personas con dificultades en la manipulación b) Se situarán a una altura entre 0,80 y 1,00m. c) Se separarán como mínimo 40mm del plano de la puerta d) Se diferenciarán cromáticamente del fondo de la puerta e) Se prohíben los pomos f) Las puertas deben poder abrirse y maniobrarse con una sola mano |  | Si / No cumple |  |  |
| - Pasillos interiores de vivienda: |  |  |  | - Anchura tramos rectos |  | ≥ 0,90 m |  |  |
|  |  |  |  | - Anchura en cambios de dirección y frente a puertas que no sean perpendiculares al sentido de avance |  | ≥ 1,00 m |  |  |
| - Vestíbulos interiores: |  |  |  | - Inscripción de un círculo Ø ≥ 1,20 m libre de todo obstáculo (incluyendo como obstáculo el barrido de las hojas de las puertas y el mobiliario) |  | Si / No cumple |  |  |
| TERRAZAS, BALCONES Y AZOTEAS (Art. 116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Se deberá asegurar la accesibilidad desde y hacia las terrazas, balcones y azoteas, así como garantizar la estanqueidad del umbral de salida. |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Altura a superar desde el interior al exterior |  |  |  |  |  | ≤ 2cm |  |  |
| - Altura a superar desde el exterior al interior |  |  |  |  |  | < 5cm |  |  |
| - Altura de tendederos (si los hay) |  |  |  |  |  | ≤ 1,20 m |  |  |
| CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (Art. 117) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las puertas de acceso al edificio desde el exterior y puertas interiores (zonas de uso comunitario) cumplirán: |  | - A ambos lados de las puertas, espacio libre horizontal al mismo nivel (se puede computar el acerado o espacio exterior colindante) |  |  |  | Ø ≥ 1,20 m |  |  |
|  |  | - Ángulo apertura |  |  |  | ≥ 90º |  |  |
|  |  | - Anchura mínima libre de paso |  |  |  | ≥ 0.80 m |  |  |
|  |  | - En puertas de dos o más hojas, sin mecanismos de automatismo y coordinación, al menos una de ellas dejará paso libre de anchura ≥ 0,80 m |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |
|  |  | - Las puertas son fácilmente identificables para personas con deficiencia visual |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |
| Las puertas para evacuación, además de lo anterior: |  | - Dispondrán de barra de apertura situada a 0.90 m del nivel del suelo que se accionará por simple presión: |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |
| Las puertas de apertura automática estarán provistas de: |  | - Mecanismo de minoración de velocidad programado (velocidad no superior a 0.5 por segundo) |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |
|  |  | - Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático si hay una persona en su umbral. |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |
|  |  | - Dispositivos sensibles que las abran en caso de aprisionamiento. |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |
|  |  | - Mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |
| Las puertas con hojas totalmente transparentes: |  | - Se ejecutarán con policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 mm o acristalamientos laminares de seguridad. |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |
|  |  | - Dispondrán de señalización horizontal en toda su longitud a una altura inferior entre 0,85 y 1,10m, y a una altura superior entre 1,50 y 1,70m. |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |
| Si existen puertas giratorias: |  | - Se dispondrán otros huecos de paso con distinto sistema de apertura. |  |  |  | Si/ No/ No cumple |  |  |
| Las puertas correderas: |  | - No tendrán resaltes en el pavimento. |  |  |  | Si/ No/ No cumple |  |  |
| Las puertas de acceso al edificio con pasos controlados, al menos uno dispondrá de: |  | - Un sistema tipo cuchilla, guillotina o batiente automático con hueco libre de paso |  |  |  | ≥0.90 m |  |  |
|  |  | - En su defecto, cuenta con portilla para apertura manual por parte del personal de control con hueco libre de paso |  |  |  | ≥0.90 m |  |  |
| Sistemas de accionamiento de apertura o cierre: |  | - Situados a una altura comprendida entre: |  |  |  | 0.80-1.00 m |  |  |
|  |  | - Separación del plano de la puerta: |  |  |  | ≥ 40 mm |  |  |
|  |  | - Ancho mínimo de señalización en hojas totalmente transparentes sin sistemas de accionamiento: |  |  |  | ≥ 5 cm |  |  |
| - Altura de los sistemas de apertura y cierre de carpintería y protecciones exteriores (ventanas, persianas, etc), libre de obstáculos en el frente de acceso a las mismas |  |  |  |  |  | ≤ 1,20 m |  |  |
| - El espacio de barrido de las hojas de ventana quedará fuera de las zonas de circulación |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Antepechos (de huecos de ventanas) de fábrica |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Altura de antepechos |  |  |  |  |  | ≤ 0,60 m |  |  |
| - La parte inferior del hueco debe disponer de elementos de carpintería fija hasta un altura de 0,95m del pavimento, provistas de acristalamientos de seguridad o barras de protecciones metálicas |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Los armarios empotrados no tendrán rodapié ni umbral, y estarán al mismo nivel de la habitación. Tendrán puertas correderas. Elementos (cajones, percheros…) alcanzables a una altura entre 0,40m y 1,20m desde el suelo. |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| INSTALACIONES (Art. 118) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Griferías accesibles y automáticas (sistema de detección de presencia, o monomando con palanca de tipo gerontológico. |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Altura de llaves de corte general (accesibles y libres de obstáculos) |  |  |  |  |  | ≤ 1,40 m |  |  |
| - Los calentadores individuales instantáneos serán de encendido automático |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Altura de mecanismos de apertura y receptores de portero automático |  |  |  |  |  | ≤ 1,20 m |  |  |
| - Elementos de regulación y control manipulables por personas discapacitadas. Se prohíben los de accionamiento rotatorio. |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Interruptores del tipo de presión, de gran superficie |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Tomas de corriente que faciliten el machihembrado y la posibilidad de abrir y cerrar la corriente |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Altura de elementos (que tendrán diferenciación cromática) |  |  |  |  |  | ≤ 1,20 m |  |  |
| COCINAS (Art. 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Espacio libre frente a la puerta donde pueda inscribirse círculo de 1,20 m de diámetro |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Frente al fregadero, inscribir círculo de 1,20 m de diámetro sin obstáculo (elementos fijos, mobiliario y abatimiento de puertas). Puede considerarse hueco el espacio inferior. |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Distancia libre de paso entre dos elementos de mobiliario |  |  |  |  |  | ≥ 0,70 m |  |  |
| Equipamiento de cocina |  |  | - Si la cocina está dotada de equipamiento, este se adaptará a las necesidades de las personas con movilidad reducida , en altura de uso de los aparatos, mobiliario y otros elementos de ayuda para su movilidad |  |  | Si / No cumple / No procede |  |  |
|  |  |  | - Grifería con sistema de detección o tipo monomando con palanca de tipo gerontológico |  |  | Si / No cumple / No procede |  |  |
|  |  |  | - Altura de la grifería (situada por encima del plano de trabajo) desde el pavimento |  |  | Entre 0,85 y 1,10 m / No procede |  |  |
|  |  |  | - Gritería situada dentro de la zona de alcance horizontal de 0,50 m |  |  | Si / No cumple / No procede |  |  |
| - Dimensiones mínimas de espacio libre situado bajo el fregadero |  |  |  |  |  | ≥ 0,70 m de altura ≥ 0,60 m de fondo ≥ 0,80 m de ancho |  |  |
| DORMITORIOS (Art. 120) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podrá inscribirse círculo frente a la puerta de acceso libre de todo obstáculo de 1,20 m de diámetro. |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Podrá inscribirse círculo junto a un lado de la cama libre de todo obstáculo de 1,20 m de diámetro. |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| - Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular, sean elementos constructivos o de mobiliario |  |  |  |  |  | ≥ 0,80 m |  |  |
| - Franja de espacio libre a lo largo de los frentes que deban ser accesibles de los elementos de mobiliario |  |  |  |  |  | ≥ 0,70 m |  |  |
| - Desde la posición de acostado, se deberá poder acceder y controlar de forma autónoma el encendido y apagado de la luz |  |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |
| CUARTOS DE BAÑO (Art. 121) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Espacio libre, no barrido por el área de apertura de las puertas, donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,20 m. de diámetro |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| - Dispone al menos de inodoro, lavabo y ducha |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| L a ducha cumplirá las prescripciones establecidas en el artículo 78.1d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art. 78.1d) | - Enrasada con el pavimento |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
|  | - Dimensiones, libre de obstáculos a nivel de pavimento |  |  |  | ≥ 1,80 m de largo ≥ 1,20 m de ancho |  |  |  |
|  | - Dimensiones de asiento abatible |  |  |  | ≥ 50 cm de ancho ≥ 45 cm de altura ≥ 40 cm de fondo |  |  |  |
|  | - Dimensión de espacio lateral al asiento abatible para facilitar el acceso |  |  |  | ≥ 0,70 m |  |  |  |
|  | - Altura del mango (maneral) de la ducha, si es manipulable |  |  |  | Entre 0,80 y 1,20 m. |  |  |  |
|  | - Suelo antideslizante |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| - Lavabo | - Será posible acceder frontalmente, sin obstáculos en la parte inferior |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
|  | - Altura |  |  |  | Entre 0,70 y 0,80 m |  |  |  |
|  | - No se adosarán toalleros u otros elementos que impidan el acceso frontal por un usuario en silla de ruedas |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| - Anchura de espacio libre para acceso lateral a la ducha (se puede prescindir del bidé) |  |  |  |  | ≥ 0,70 m |  |  |  |
| - Inodoro | - Anchura de espacio libre para acceso lateral (se puede prescindir del bidé) |  |  |  | ≥ 0,70 m |  |  |  |
|  | - Altura del asiento desde el suelo |  |  |  | Entre 0,45 y 0,50 m |  |  |  |
|  | - Tapa abatible |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
|  | - Provisto de dos barras laterales, de sección preferentemente circular, diámetro entre 30 y 40 mm, separadas de la pared u otros elementos 45 mm, con recorrido continuo, colocadas entre 0,70 y 0,75 m. del suelo, longitud entre 20 y 25 cm. mayor que la del asiento. Barras verticales de apoyo a 30 cm por delante de su borde. |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
|  | - Sistema de descarga preferentemente con mecanismos de palanca o de presión de gran superficie, a una altura entre 0,70 y 1,20 m. del suelo. |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| - Grifería fácilmente accesible y automática, con sistema de detección de presencia o tipo monomando gerontológico. |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| - Aparatos sanitarios diferenciados cromáticamente del suelo y de paramentos verticales |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| - Accesorios adaptados para movilidad reducida, situados a una altura entre 0,80 y 1,20 m. |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| SALONES DE ESTAR Y COMEDORES (Art. 122) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Espacio libre de todo obstáculo donde pueda inscribirse un círculo de 1,20 m. de diámetro. |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| - Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular, sean elementos constructivos o de mobiliario |  |  |  |  | ≥ 0,80 m |  |  |  |
| - Franja de espacio libre a lo largo de los frentes que deban ser accesibles de los elementos de mobiliario |  |  |  |  | ≥ 0,70 m |  |  |  |
| - Permitir el giro de 360º a una persona usuaria de silla de ruedas |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O NIVELES (Art. 123) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Con independencia de las escaleras, el acceso a las distintas plantas o desniveles en zonas de uso privativo (exteriores e interiores), incluidos aparcamiento y azotea (si es transitable), debe realizarse mediante ascensor, rampa o tapiz rodante, que reúnan las condiciones del Reglamento. Como alternativa, pueden utilizarse plataformas salvaescaleras o verticales que permitan su uso a personas usuarias de silla de ruedas, de forma permanente y autónoma., que estarán debidamente homologadas y con las condiciones del art. 75. |  |  |  |  | Si / No cumple |  |  |  |
| Condiciones para plataformas salvaescaleras o verticales del artículo 75: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Posibilitan salvar desniveles de forma autónoma a personas usuarias de sillas de ruedas: |  |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - Están instaladas de forma permanente: |  |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - En el embarque y desembarque se puede inscribir una circunferencia de: |  |  |  |  | Ø 1.20 m |  |  |  |
| - Cumplen condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial de aplicación. |  |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - Las plataformas salvaescaleras no invaden el ancho libre de la escalera en su posición recogida. |  |  |  |  | Si/ No cumple |  |  |  |
| - Rampas desmontables: - Sólo se permite su uso de forma ocasional. - Cumple requisitos del art. 22. - Son sólidas y estables. - Se mantienen a lo largo del horario de servicio al público. |  |  |  |  | Si/ No cumple / No procede |  |  |  |